Пояснительная записка к материалам по обоснованию генерального плана Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области

Раздел 1

1.Введение

Основанием для разработки генерального плана  населенного пункта станицы Нехаевская  Нехаевского  муниципального района в границах населенного пункта ст. Нехаевская Волгоградской области  является   заказ администрации Нехаевского  муниципального района Волгоградской области по результатам проведенного конкурса, техническое задание в составе муниципального контракта.

Цель разработки Генерального плана – определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта и функционального назначения территорий. Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающий функциональное  зонирование территории и определяющий перспективы ее градостроительного развития в целом в разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основополагающая задача проекта – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей города, предпринимателей и инвесторов.

Основные задачи Генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания;

- определение функционального назначения отдельных элементов в целях последующего установления градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформления градостроительной документации;

- установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории.

При разработке генерального плана  применен ресурсный подход, в основе проекта – функциональное зонирование и ресурсная база, реализация которой  будет определяться социально-экономическими возможностями, демографической ситуацией в стране и в области,  в  значительной степени, инвестиционной политикой, осуществляемой администрацией области, города на рассматриваемой территории.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчётный срок генерального плана поселения , на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2030  г;

- первая очередь генерального плана  ст. Нехаевская  до 2015 г.;

Генеральный план создаёт основу для  преобразований застройки и инфраструктуры, о рассмотрения конкретных проблем в соответствии со стратегическими задачами развития территории.

Генеральный план устанавливает:

- территориальные ресурсы и потребности города  для уточнения его границ;

- потенциальную жилищную ёмкость территории;

- направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города;

- наиболее целесообразную форму и режим функционального использования любой части территории;

- инвестиционную привлекательность городских территорий;

- очерёдность  освоения новых площадок, а также реконструкцию существующей застройки;

- основу для оценки земли, дифференцирования налоговых ставок и платежей, а также для подготовки различных земельно-правовых документов и нормативной базы;

Проектные решения генерального плана ст . Нехаевская являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории , а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Положения о территориальном планировании ст. Нехаевская Нехаевского  муниципального района Волгоградской области разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями администрации Нехаевского  района и администрации станицы Нехаевская, Главным управлением по архитектуре и градостроительству администрации Волгоградской области, ГУ по делам ГОЧС МЧС по Волгоградской области, территориальными органами статистики по Волгоградской области, эксплуатирующими организациями и др.

- «Схемы территориального планирования Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области № 337-п от 14.09.2009,

- Закона Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года»,

- «Прогноза социально-экономического  развития Нехаевского  муниципального района до 2014 года».

- На основе выполненных информационно-аналитических этапов работы,  результатов обсуждения, а также предложения, высказанные администрацией ст.Нехаевская.

Для разработки генерального плана  использовались топографические основы масштаба 1:5000 (на бумажных  и на электронных носителях).

В составе проекта  разработаны карты, которые характеризуют современное использование территории станицы, благоприятность территории для капитального строительства по комплексу ограничений и инфраструктурной обеспеченности, основные направления развития планировочной структуры и формирования систем расселения, а также перспективное функциональное зонирование территории поселения и пространственное развитие

Авторский коллектив благодарит за помощь в работе и  высказанные предложения структурные подразделения администрации ст. Нехаевская .

# 2.ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

2.1. Природно-климатические условия

Основной особенностью климата Нехаевского района является его континентальность,  характеризующаяся четко выраженными сезонами года, резкими сменами температур воздуха. Весна обычно короткая, наступает стремительно, снег тает быстро и к концу марта снежный покров сходит полностью. Лето, как правило, жаркое, а зима холодная и ветреная. Сильные ветры зимой преобладают восточные, а летом западные и северо-западные, также бывают «суховеи» - ветры юго-восточного направления, приносящие из Средней Азии потоки горячего и сухого воздуха. На территории Нехаевского района ежегодно в среднем бывает 15 дней с «суховеями». В этот период иссушается не только почва, но и создаются условия атмосферной засухи, трудно переносимые растениями.

Согласно агроклиматическому районированию Волгоградской области, территория Нехаевского муниципального района относится к умеренно засушливой зоне с гидротермическим коэффициентом 0,8, поэтому все агротехнические приемы земледелия должны в первую очередь направляться на сохранение и накопление влаги в почве.

- Климатическая зона - III-в ;

- Средняя температура наиболее холодных суток - -390С;

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -150С;

- Нормативная толщина промерзания грунтов  – -1,2 м;

- Годовое количество осадков составляет 506мм.

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Преобладающее направление ветра: юго-восточное и а в безморозный период- северо-западное.

Ветровой режим в степных условиях характеризуется повышенной активностью в течение всего года. Среднегодовая скорость ветра достигает 5,8 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в зимне-весенний период (максимум  - в феврале); наименьшие скорости ветра характерны для конца лета – начала осени. Зимой попеременно преобладают ветры широтных направлений (западные и восточные), обусловленные стационированием азиатского  антициклона и отдельными вторжениями южных циклонов.

Существенной особенностью режима увлажнения территории является резкое колебание суммы осадков по отдельным годам. Устойчивый снежный покров формируется в конце первой декады декабря. Снег удерживается в течение 80-110 дней. Высота снежного покрова  в конце зимы составляет 30 см в защищенных о ветра местах.

Выводы:

В целом, климатические особенности территории формируют агроклиматические факторы, которые оказывают существенное воздействие на состояние и урожайность сельскохозяйственных культур, эффективность функционирования транспортной сети, строительные работы и т. д.

Среди благоприятных факторов на территории следует отметить – высокие суммы тепла, освещение, продолжительность  вегетационного периода; среди ограничивающих – весенне-раннелетний дефицит влагообеспеченности, высокие летние температуры в отдельные дни (несколько дней подряд – изнуряюще жаркие  погоды), засухи, суховеи и пыльные бури.

2.2. Оценка инженерно-геологических условий

Генеральным планом охватывается левобережная и правобережная части р. Тишанка ст. Нехаевская.

Территория сложена пластами пород меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Меловая система представлена  альбским, сеноманским, туронским и сантонским ярусами, прикрытые с поверхности древне- четвертичными отложениями, представленные делювиальными суглинками и глинами.

Основанием зданий и сооружений будут служить плотные , местами пластичные суелинки и глины.

Водоснабжение станицы осуществляется за счет подземных вод. Полезных ископаемых на территории не обнаружено.

Вывод:

По инженерно- геологическим условиям территория вполне пригодна для строительства, за исключением поймы р. Тишанка и участков с крутыми склонами.

2.3. Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы.

Рельеф проектируемой территории холмистая, отметки колеблются от 85до 140м. На территории   рельеф имеет уклон к реке Тишанка.  с юго-запада к северу.       Долина реки достаточно изрезана.  Питание реки происходит за счет атмосферных осадков (80-90%) и грунтовых вод. Грунтовое питание, занимая незначительную долю, играет важную роль в жизни реки, обеспечивая постоянный водоток в зимний период, когда река покрыта льдом. Сток Тишанка и ее притоков в течение года происходит неравномерно. Максимальным он бывает весной во время активного таяния снежного покрова; в летнее время уменьшается, увеличиваясь несколько осенью в связи с увеличением осенних дождей; зимой – минимальный.

Для реки характерно резкое колебание расходов, как внутри годовых, так и  по отдельным годам, когда расходы достигают 160 м3/сек.

В местах своего  развития  водоносные  горизонты  являются  практически единственными источниками водоснабжения населенных пунктов. Подземные воды всех водоносных горизонтов используются только в целях хозяйственно- питьевого и технического водоснабжения.

Почвообразующие породы на территории ст нехаевская  разнообразны. На большей части они представлены четвертичными отложениями лессовидных глин и тяжелых суглинков, на которых сформировались черноземы обыкновенные и южные тяжелого механического состава. Пойма реки Тишанка сложены аллювиальными слоистыми отложениями различного механического состава на них сформировались пойменные зернистые и слоистые почв.

#### 2.4. Растительность.

#### Рассматриваемая территория расположена в зоне полупустынь.  Естественная травяная растительность сохранилась лишь на участках, не задействованных в сельскохозяйственном использовании.

#### Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений  различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью  увлажнения. Тем не менее, достаточно залесены прибрежные территории  реки. По берегам реки Тишанка имеется лесной массив, что создает благоприятные условия для организации кратковременного отдыха жителей станицы.

#### Выводы:

Территория проектируемого района характеризуется достаточно благоприятными природно-климатическими условиями. Это  продолжительный вегетационный (безморозный) период колеблется в пределах 170-180 дней, почвы обладают достаточным плодородием, в основном это обыкновенные и южные черноземные почвы,  лимитирующим фактором для некоторых сельхоз культур является небольшое количество выпадающих осадков 350-480 мм в год.

3.3.5.  Земельные ресурсы

Природные особенности прилегающей к станице территории  с достаточно благоприятными условиями для растениеводства и животноводства.

Для предотвращения негативных явлений, связанных с изменением плодородия почв (развитие водной и ветровой эрозии, потеря гумуса, ухудшение структуры почв, заболачивание и засоление), загрязнение земель пестицидами, тяжелыми металлами, радионуклидами и др. токсичными веществами необходимо проведение первоочередных мероприятий по охране земель, к которым следует отнести:

- агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные мероприятия, снижающие проявления водной и ветровой эрозии;

- повышение плодородия почв;

- выполнение своевременной и качественной рекультивации земель;

- использование земель по целевому назначению;

- предотвращение засоления, загрязнения и захламлённости почв.

В границах бывших сельскохозяйственных предприятий образовались собственники, имеющие земельные доли, владельцы личных подсобных и крестьянских хозяйств, индивидуальных жилых домов, распорядители земли в черте населённых пунктов в лице местной администрации, различные виды сельскохозяйственных объединений и кооперативов, пользователи огородов, пастбищных угодий и т.д

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 87,5 % площади района; земли лесного фонда  около 8,8 %, земли водного фонда 0, 3%,  2,7 % занято землями населенных пунктов,  земли промышленности, транспорта и спец.назначения – 0,5 % (табл. 4).

# 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

3.1. Градостроительные разработки, предшествующие новому генеральному плану и их результаты.

В проекте использованы материалы проекта «Схема территориального планирования Нехаевского муниципального района Волгоградской области», выполненного проектной организацией «Росстройпроект» г. Волгоград в 2011г.

Ранее был выполнен генеральный план совмещенный с ПДП р.п. Нехаевская , выполненный институтом « Волгоградгражданпроект в 1985году.

Концепция была выполнена на территорию п. Нехаевская с целью определения долгосрочной стратегии и этапов  развития, предусматривалось четкое распределение  территории по видам её использования и по функциональное зонирование. Срок реализации генерального плана 2005год.

Проект генерального плана не был осуществлен в полном объеме в связи с изменившимся политическим курсом страны в 90-е годы, изменением экономических условий и резким сокращением  государственных средств на жилищное строительство. Поэтому в 2006-2011 гг. жилищное строительство в городе  осуществлялось  за счет различных источников: в том числе построенных населением за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство практически не вкладывались. Основное строительство индивидуальных жилых домов осуществлялось в южном  направлении в соответствии с разработанным генеральным планом. Многоэтажное строительство осуществлено в южной части по разработанному ПДП .  В полном объеме секционное строительство не закончено.  Вместо запланированного роста жилья до 81тыс. кв.м. построено 120,88 тыс. кв.м.  за счет роста строительства индивидуального жилья.   В связи  с ростом строительства индивидуального жилья, территория  станицы в южной части территории вышла за границы населенного пункта.  Производственные территории  не расширялись, а частично перепрофилировались.

Генеральный план ст. Нехаевская  в соответствии со Схемой  территориального планирования муниципального района разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2011 г.,

I этап – первая очередь – 2015 г.;

II этап – расчетный – 2030г.

## 3.2. Особенности экономико-географического положения.

В планировочном отношении территория Нехаевского  района представляет собой двухступенчатую систему: муниципальный район с административным центром ст. Нехаевская  и сельские административные образования - сельские поселения. Сельское поселение  Нехаевское образование, в состав которого входят станица Нехаевская и хутор Павловский, с административным центром - станица Нехаевская;

Нехаевский район расположен в северо-западной части Волгоградской области, на правом берегу Хопра, на Калачской возвышенности,  где берет свое начало приток Хопра - река Тишанка. Район граничит с Ростовской и Воронежской областями и является одним из самых отдаленных районов, границы которого проходят на стыке трех областей — Волгоградской, Воронежской и Ростовской.

Специализация экономического развития района сельскохозяйственная. Район специализируется на производстве товарного зерна, семян, масличных культур, кормов, молока и мяса. Сельхозугодья занимают более 80 % территории района, распаханность – 62,6 %.

Полезных ископаемых на территории не обнаружено.

Административный центр района — станица Нехаевская, расположен в 400-х км от  областного центра г. Волгограда на реке Тишанке и связан шоссе с г. Урюпинском (45км)

Жилой фонд представлен секционной застройкой 2-х этажной застройкой в центральной части станицы и усадебной застройкой с  участками от  1000 до 1500м2. В южной  части на основном въезде за последние 10 лет сложилась новая индивидуальная застройка коттеджного типа.

В станице как административном центре района представлены объекты районного значения, такие как администрации, районная больница, службы правопорядка и инженерного обеспечения (Нехаевский участок ОАО « Урюпинскмежрайгаз»).

Главные  улицы – ул. Ленина и ул. Победы на  пересечении которых размещается центр станицы Нехаевская, в  котором  располагаются в  объекты торгового, общественно- делового  и социального значения: администрации и Нехаевского района и администрация Нехаевского сельского поселения ,  магазины, дом культуры, банк, и другие объекты. Торговые объекты представлены  магазинами  « Магнит», «Пятерочка», « Диана», универмагом «Центральный»  и др. Предприятия общественного питания также размещены в центре  по ул. Ленина – Ресторан «Ковчег»  и  закусочные « Валентина, кафе «24 часа»»

На въезде на, территории примыкающей к секционному жилью, размещен стадион. В южной части  по ул. Рабочей сложился подцентр, состоящий из   продовольственно- промтоварного рынка, управления социальной защиты населения, ОГИБДД МО МВД « Алексеевский.».

Учреждения здравоохранения представлены больницей МУЗ «Нехаевская ЦРБ», на 80 коек с детским отделением, поликлиника, детская поликлиника, стоматология и аптека.

В станице  существуют 1 детский сад  вместимостью 120 мест,  школа (начальная и средняя) общей  вместимостью 825 мест, детская  школа искусств .

Коммунальные учреждения представлены в южной части станицы справа на въезде:

- коммунальная служба МУП « Нехаевское МПОКХ»  ,  автотранспортные предприятия .

Из объектов культуры   представлены Нехаевским Домом культуры, молодежным клубом « Ровесник», детской  библиотекой, краеведческим музеем.

Кроме того, в станице  размещены отделение сбербанка, почта, нотариальная контора, суд ,  прокуратура, пожарная часть и др. объекты обслуживания.

Рекреационная территория сложилась  в пойме реки Тишанка . Жителями освоена пойменная зона в восточной части станицы, где уже сложились  небольшие пляжи и существует пешеходный мостик. Сложилась мемориальная зона сквера по ул. Ленина с братской могилой советских воинов, погибших в  период Сталинградской битвы. В глубине сквера построен храм.

Существует хороший зеленый массив за Домом культуры по ул. Ленина.

Производственные предприятия представлены такими крупными организациям, как ООО «Хоперские зори», СПК «Русин», ООО Становское  . Это, в основном, предприятия по переработке местной сельскохозяйственной продукции. Территории сельскохозяйственного производства, связанного с хранением и переработкой селькохозяйственной продукции     размещено в северной и северо- восточной части станицы:

- ООО « Хоперские зори» ( хранение и переработка пшеницы, кукурузы, гречихи, подсолнечника);

- ООО Становское   ( переработка подсолнечника);

- СПК « Русин» (хранение  пшеницы, ржи, гречихи, подсолнечника);

- ИП Туголуков( переработка мяса)

- ИП Уголов ( хранение пшеницы, ржи, гречихи, подсолнечника).

Существующие автотранспортные предприятия размещены на въезде в южной части станицы

Полигон ТБО находится за пределами территории станицы.

Существующее  кладбище находится  в южной  части станицы на въезде.

Современный баланс использования территорий поселения

таблица 1

| №/№ п.п. | Наименование зоны | Площадь** (га) | Состав территорий, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | 365,31 | 100 |
| 1.1. | - зона жилой застройки средней этажности | 4,63 | 1 |
| 1.2. | - зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 360,68 | 99 |
| 2. | Общественно деловая зона | 22,10 | 100 |
| 2.1. | - зона административно - делового назначения | 8,61 | 39 |
| 2.2. | - зона детских и учебно - образовательных учреждений | 4,36 | 20 |
| 2.3. | - зона торгового назначения | 1,58 | 7 |
| 2.4. | - зона культурно - досугового назначения | 0,67 | 3 |
| 2.5. | - зона спортивного назначения | 2,02 | 9 |
| 2.6. | - зона здравоохранения | 4,38 | 20 |
| 2.7. | -зона социально-бытового назначения | 0,48 | 2 |
| 3. | Производственная зона | 20,76 | 100 |
| 3.1. | - зона производственных объектов | 8,28 | 40 |
| 3.2. | - зона производственно-деловых объектов | - | - |
| 3.3. | - коммунально-складская зона | 12,48 | 60 |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | 3,32 | 100 |
| 4.1. | - энергообеспечение | 0,93 | 28 |
| 4.2. | - связь | 2,20 | 66 |
| 4.3. | - КНС | - | - |
| 4.4 | - ГРС | 0,19 | 6 |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | 11,0 | 100 |
| 5.1. | - зона объектов транспорта | 11 | 100 |
| 6. | Рекреационная зона | 275,80 | 100 |
| 6.1. | - зона мест общего пользования | 275,80 | 100 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 23,68 | 100 |
| 7.1. | - зона сельскохозяйственных угодий | 16,72 | 71 |
| 7.2. | - зона объектов с/х назначения | 6,96 | 29 |
| 8. | Зоны специального назначения | 12,47 | 100 |
| 8.1. | - зона ритуального значения | 2,73 | 22 |
| 8.2 | - СЗЗ от кладбища | 9,74 | 78 |
| 8.3 | -территории санитарно-защитных зон | - | - |
| 9. | Зона акваторий | 9,39 | 100 |
| 9.1. | - зона поселковой акватории | 9,39 | 100 |
|  | Всего в границах города на 2011 год | 743,84 |  |

## 3.3 Демографическая ситуация (прогноз численности населения).

Основное направление деятельности Нехаевского района – производство сельскохозяйственной продукции. Здесь выращиваются зерновые культуры, подсолнечник, гречиха, кукуруза. Получило развитие животноводство. Сельское хозяйство Нехаевского района в последние годы шагнуло вперед благодаря таким сельхозпредприятиям, как «Хоперские зори», «Становское», «Динамо», «Инвид-Агро», «Агрофирма «Пионер».

Предприятия «Хоперские зори», «Становское» размещены  в  ст. Нехаевская.

Основная деятельность жителей города -  работа на предприятиях в сельскохозяйственном производстве, на автотранспортных предприятиях, предприятиях  энергоснабжения районного значения, производственных и складских объектах, объектах коммунального хозяйства.

Места приложения труда обслуживающей группы населения - объекты образования, здравоохранения, торговли , культуры и др. объектов обслуживания.

Население   - 4753чел. (по данным администрации),

Фактическая плотность населения (площадь освоенной  территории 743,84га) – 6,4 чел/га.

Численность населения станицы на 1-ю очередь и расчетный срок  принята по схеме территориального планирования Нехаевского  муниципального района.

Общая численность населения ст. Нехаевская составит:

- на первую очередь 2015г. – 5410чел;

- на расчетный срок 2030г.   - 5510чел.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития станции, успешной политики занятости населения, в частности создания новых рабочих мест, улучшения социально-культурного обслуживания населения.

3.4.Транспортная инфраструктура города

Муниципальный Нехаевский район имеет хорошую сеть дорог, связывающих населенные пункты с административным центром района.

Железнодорожный, речной и воздушный транспорт отсутствуют.

Станица Нехаевская занимает удобное экономико-географическое положение, находясь на перекрестке автодорог регионального и межмуниципального значения. В то же время транспортное сообщение с областным центром г. Волгоградом затруднено, доступность общественным транспортом составляет около 6,5 часов.

Для совершенствования  системы расселения в Нехаевском районе необходимо усиление взаимосвязи  населенных мест с районным центром в целях обеспечения полноценного обслуживания и сокращение нерациональных дальних передвижений с трудовыми и культурно-бытовыми целями. Кроме того, в областном масштабе должная быть поставлена задача  организовать сообщение между г. Волгоградом и ст. Нехаевская  для улучшения транспортной доступности.

Автобусные маршруты связывают станицу с , г. Волгоградом, г. Урюпинск и другими населенными пунктами.

Автомобильные дороги местного значения – 42км, из них с твердым покрытием 16км.

Мост – 1 длиной 15м

Уличная сеть города имеет в основном прямоугольной построение. Ширина главных улиц в красных линиях колеблется от 20 до 40 метров. Ширина проезжих частей 6м.

Существует автостанция.  На въезде со стороны г.Урюпинска размещена АЗС .

В станице существуют объекты автосервиса, в том числе и автомойка на 2 машины.

3.5. Анализ состояния жилых территорий

3.5.1. Динамика жилищного фонда и жилищная обеспеченность

Одной из важнейших задач социально-экономического развития Нехаевского  муниципального района, является обеспечение населения доступным (по стоимости и срокам возможности приобретения) и комфортным жильем.

Общее количество жилищного фонда  в ст. Нехаевская составляет  - 120,88  тыс. кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность  составляет на 01.01.2011 (при населении 4753чел.)– 26,43кв. м/чел.

Современный жилищный фонд города станицы представлен усадебной и секционной 2х- этажной застройкой и составляет 120,88 тыс. м² общей площади, из него:

- секционная застройка составляет – 16,5  тыс. м2общей площади;

- индивидуальная застройка- 104,38 тыс. м2

Площадь занятая 2-х секционной  жилой застройкой  составляет  4,63га. Общее количество человек проживающих на данной территории – 624чел. Плотность населения составляет 135 чел/га.

Площадь занятая индивидуальной жилой застройкой  360,68га. Общее количество жителей - 4129чел.  Плотность населения составляет 11чел/га.  Размер участка существующей индивидуальной застройки  от 1000до 1500м².

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в станице осуществлялось  за счет различных источников: в том числе построенных населением за счет собственных и заемных средств - 86,5% от общей площади жилья. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство практически не вкладывались.

3.5.2. Благоустройство жилищного фонда

Благоустройство жилищного фонда ст. Нехаевская  по данным администрации  недостаточное, чтобы его признать благоустроенным.  Предусмотренная в предыдущем генеральном канализация не выполнена совсем. Водопроводом также не обеспечено 34% сущесвующего жилья.

Благоустройство жилищного фонда

(в % к общей величине жилищного фонда)

таблица 2

| Территории | водопроводом | канализацией | централ. отоплением | газоснабжение | горячим водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. Нехаевская | 63,9 | - | 8,1 | 92,1 | - |
| В целом поНехаевскому району * | 58,0 | - | 2,0 | 72 | - |

*По схеме территориального планирования   **Сведения предоставлены Администрацией ст Нехаевская

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Нехаевского района

- в целом  достаточный уровень  жилищной обеспеченности 26,43кв. м/чел

- относительно невысокий уровень инженерного обеспечения жилищного фонда  поселения при удовлетворительном уровне газификации

- недостаточные темпы жилищного строительства, не позволяющие решать задачи национального проекта «Доступное и комфортное жилище – гражданам России»

- на расчетный срок необходимо продолжить строительство инженерных сетей  и обеспечить 100%  обеспеченности инженерным  благоустройством  существующего и  проектируемого жилого фонда.

3.5.3. Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура  города представлена различными объектами обслуживания.

Объекты государственного и муниципального управления.

таблица 3

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2011г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Нехаевского муниципального района | ул. Ленина, 47 | раб.мест |  | 50 |
|  | Администрация Нехаевского сельского поселения |  |  |  | 10 |

*Сведения предоставлены Администрацией ст. Нехаевская

Учреждения здравоохранения.

Медицинская помощь населению оказывается многопрофильными лечебно-профилактическими учреждениями.

таблица 4

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУЗ «Нехаевская ЦРБ» стационар | ст. Нехаевская | коек- мест | 80 | 79 |
| 2. | ООО «Фармация» аптека | ул. Ленина, 40 | раб мест | - | 8 |
| 3. | МУЗ «Нехаевская ЦРБ» поликлиника | Ул Победы, 3 |  | - | - |
| 4. | МУЗ «Нехаевская» детская поликлиника | ул. Октябрьская, 88 |  | - | - |
| 5. | Морг | ул. Пушкина, 33 |  | - |  |
| 6. | МУЗ «Нехаевская ЦРБ» стоматология | ул. Лермонтова, 33 |  | - | - |
| 7. | МУЗ «Нехаевская ЦРБ» | ст. Нехаевская | коек-мест | 160 | строится 3-х этажное здание |
| 8. | МУЗ «Нехаевская ЦРБ» детское отделение | ул. Лермонтова, 31 | коек-мест | - | - |

*Сведения предоставлены Администрацией ст. Нехаевская

Учреждения образования и дошкольного воспитания

таблица 5

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Нехаевская СОШ» | л. Октябрьская, 54 | мест | 720 | 490 |
| 2. | Нехаевский ДОУ «Колосок» | ул. Мира, 34 | мест | 120 | 120 |
| 3. | МБОУ «Нехаевская СОШ» начальная школа | ул. Победы | мест | нет св. | нет св. |

*Сведения предоставлены Администрацией ст. Нехаевская

Сфера культуры и искусства

Несмотря на трудности реформирования, происходящие в современной России, в Нехаевском районе удалось сохранить накопленный культурный потенциал: сеть учреждений культуры и искусства, объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности. За последние годы можно отметить реальные успехи в развитии культуры Нехаевского района - развитие музейного дела, информатизация отрасли, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие народного творчества. Вместе с тем не удалось до конца решить вопросы модернизации учреждений культуры, научного комплектования библиотек района, развития киноотрасли.

В административном центре Нехаевского района сосредоточены объекты районного значения и местного значения

таблица 6

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры Нехаевский межпоселенческий центр культуры идосуга | ул. Ленина, 48 | Посадочных мест | 350 | 350 |
| 2. | Детская библиотека | ул.Ленина, 39 | Экз. | 10754 | 10754 |
| 3. | Нехаевский районный краеведческий музей | ул.Победы, 4 | объект | 1 | 1 |
| 4. | Детская школа искусств | ул. Ленина, 35 | объект | 1 | 1 |
| 5. | Молодежный центр «Ровесник» | ул. Ленина, 50 | объект | 1 | 1 |
| 28. | Церковь | ул. Ленина, 41 | объект | 1 | 1 |

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

В настоящее время в станице имеется   спортивный зал на базе школы.

таблица 7

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стадион | ст. Нехаевская | чел. |  | 1500 |

*Сведения предоставлены Администрацией ст. Нехаевская

Рынки и предприятия торговли, общественного питания бытового обслуживания.

таблица 8

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин строительные материалы | ул. Коммунистическая, 37 | м2торг. пл. | - | 1589 |
| 2. | Магазин «Электрон» | ул. Ленина, 49 | м2торг. пл. | - |  |
| 3. | МУП «Рынок» | ул. Ленина, 54 | м2торг. пл. | - |  |
| 4. | Магазин «Магнит» | ул. Победы, 14 | м2торг. пл. | - |  |
| 5. | Магазин «Пятерочка» | ул. Ленина, 52 | м2торг. пл. | - |  |
| 6. | Магазин «Диана» | ул. Победы, 19 | м2торг. пл. | - |  |
| 7. | Магазин «Инструмент» | ул. Победы, 17 а | м2торг. пл. | - |  |
| 8. | Вещевой рынок | ул. Рабочая | м2торг. пл. | - |  |
| 9. | Продовольственный рынок | пер. почтовый | м2торг. пл. | - |  |
| 10 | Магазин «Веттовары» | пер. почтовый, 6 | м2торг. пл. | - |  |
| 11. | Магазин «Санги-Стиль» | ул. Ленина, 54 | м2торг. пл. | - |  |
| 12. | Универмаг «Центральный» | ул. Ленина,51 | м2торг. пл. | - |  |
| 13. | Магазин «Профэлектро» | ул. Рабочая, 5 | м2торг. пл. | - |  |
| 14. | Кафе «Валентина» | ст. Нехаевская | мест | - | 54 |
| 15. | Кафе «24 часа» Кафе «24 часа» | ст. Нехаевская | мест | - | 48 |
| 16. | Баня | пер. Почтовый | мест | 15 | 15 |

*Сведения предоставлены Администрацией ст. Нехаевская

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые  учреждения,  офисные предприятия и предприятия связи.

таблица 9

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Банк сберегательный дополнительный офис №4012/091 Урюпинского ОСБ | ул. Ленина, 53 | раб.мест | - | - |
| 2. | Нотариус | ул. Ленина, 53 | раб.мест | - | 3 |
| 3. | Гостиница | ул. Ленина, 40 | раб.мест | - | - |
| 4. | «ЮТК», ОАО «Волгоградэлектросвязь» Нехаевский районный узел | г. Петров Вал ул. Кооперативная ,19 | раб.мест | - | - |
| 5. | ФГУП «Почта России» | пер. Почтовый, 18 | раб.мест | - | - |
| 6. | Районный суд | ул. Победы, 18 | раб.мест | - | 18 |
| 7. | Аппарат мировых судей | ул. Кооперативная, 9 | раб.мест | - | - |
| 8. | ОГИБДД МО МВД РФ «Алексеевский» «Алексеевский» полиция | ул. Рабочая, 3 | раб.мест | - | - |
| 9. | МО МВД РФ «Алексеевский» полиция | ул. Ленина, 60 | раб.мест |  |  |
| 10. | Отделение пенсионного фонда | ул. Ленина, 24 | раб.мест | - | - |
| 11. | Нехаевский участок ОАО «Урюпинскмежрайгаз» | пер. Почтовый, 2 | раб.мест | - | - |
| 12. | МУП «Нехаевское МПОКХ» | ул. Коммунистическая, 2 | раб.мест | - | - |
| 13. | ОАО «Нехаевская агропромтехника» | ул. Коммунистическая, 73 | раб.мест | - | - |
| 14. | Ветлечебница | ул. Рабочая, 29 | раб.мест | - | - |
| 15. | Прокуратура | ул.Мира, 10 | раб.мест | - | - |
| 16. | Управление социальной защиты населения | ул. Рабочая, 7 | раб.мест | - | - |
| 17. | Нехаевская пожарная часть | ул. Победы, 11 | раб.мест | - | - |
| 18. | Центр занятости населения | ул. Гагарина,30 | раб.мест | - | - |
| 19. | Казначейство | ул. Ленина, 46 | раб.мест | - | - |
| 20. | Фин. Управление | ул. Победы, 6 | раб.мест | - | - |
| 21. | Служба судебных приставов | ул. Победы, 12 | раб.мест | - | - |

*Сведения предоставлены Администрацией ст. Нехаевская

3.6. Производственные предприятия.

Производственные предприятия представлены такими крупными организациям, как ООО «Хоперские зори», ОАО «Урюпинскмежрайгаз», СПК «Русин». Это, в основном, предприятия по переработке местной сельскохозяйственной продукции и перераспределению энергетических ресурсов. Сельскохозяйственное производство, связанное с хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции   и  размещены в северной с северо- восточной части станицы.

На территории ст. Нехаевская  функционируют предприятия автомобильного транспорта ремонту с\х техники  и авторемонту частных автомобилей.

Перечень предприятий с/х производства представлен в таблице

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельскохозяйственная производственная компания «Русин» | ул. Рабочая, 2 | кол-во раб. | - | - |
| 2 | ООО «Хоперские зори» | ст. Нехаевская | кол-во раб. | - | - |
| 3. | ИП Туголуков | ул. Полевая | кол-во раб. | - | - |
| 4. | ИП Улогов | ст. Нехаевская | кол-во раб. | - | - |
| 5. | ООО «Становское» | Ул. Коммунистическая, 52 | кол-во раб. | - | - |
| 6. | Лесхоз | ул. Заречная,25 | раб.мест |  |  |
| 7. | ОАО Нехаевская сельхозхимия» | ул. Коммунистическая, 75 | раб.мест |  |  |

*Сведения предоставлены Администрацией ст. Нехаевская

Предприятия автомобильного транспорта представлены  в таб. 13

Таблица 11

| № п/п | Наименование | Местонахождения |  | Единица измерения | Количество (проект) |  | Фактическое использование (сведения 2011 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автостанция | ул. Победы,13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СТО | ул. Октябрьская, 81 |  | м\мест | 2 |  | - |  |
| 3. | СТО | ул. Коммунистическая, 65 |  | м\мест | 2 |  | - |  |
| 4. | Автомойка | ул. Коммунистическа, 61 | м/мест |  |  | 1 |  | - |
| 5. | АЗС | ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |

*Сведения предоставлены Администрацией ст. Нехаевская

3.7. Культурное наследие

Населенные пункты, внесенные в список исторических мест Волгоградской области, на территории Нехаевского района отсутствуют.

Памятники истории и культуры

В станице  имеется  памятник военной истории  Отечественной войны1941-45 г.г.:

Фрагмент из списка объектов культурного наследия Нехаевского района из схемы территориального планирования

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия и вид сооружения | Дата установки сооружения | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы | 1941-1945 гг.; | ст-ца Нехаевская |

Раздел II

1.КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Определение и установление административных границ территории города

За основу  решения по определению и установлению  границ станицы Нехаевская приняты перспективы  территориально-пространственного развития по выявленным социально-экономическим тенденциям  и  основные положения градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации и Волгоградской области.

Запланировано  размещение  необходимых резервных территорий для жилой застройки, расширение производственных и коммунально- складских территорий, размещение территорий социального обслуживания на перспективу, организация рекреационных зон для отдыха населения,
         В генеральном плане ст. Нехаевская предлагается :
- перевести земли сельскохозяйственного назначения Нехаевского  поселения в  юго- западной части  станицы в земли населенных пунктов с включением их в состав территории ст. Нехаевская  для последующего целевого использования и застройки;   
            При определении и установлении границ города были приняты во внимание предложения администрации по корректировке границ в северной и восточной части станицы для включения части производственных и транспортных объектов ( АЗС) в границы населенного пункта.

1.2. Жилой фонд. Прогноз потребности в жилых территориях.

Численность сельского  населения  Нехаевского района на 01.01.2009 года составила 17046 тыс. человек, плотность населения  составляет  7,7 чел. на 1 кв. км. Из общего числа поселений в нескольких хуторах отсутствует население, а наиболее крупным сельским населенным пунктом  является районный центр станица Нехаевская, в которой проживает  4753 чел.

Общее количество жилищного фонда  в ст. Нехаевская в настоящее время составляет  - 120,88  тыс. кв.м., в том числе из нее:

Средняя жилищная обеспеченность  составляет на 01.01.2011 (при населении 4753 чел.)– 25,4 кв. м/чел.

Современный жилищный фонд ст. Нехаевская  представлен усадебной и секционной 2х- этажной застройкой и составляет

- секционная застройка составляет – 16,5 тыс. м2общей площади;

- индивидуальная застройка- 104,38тыс. м2

Площадь занятая 2-х секционной  жилой застройкой  составляет  4,63га. Общее количество человек проживающих на данной территории – 624чел. Плотность населения составляет 135 чел/га.

Площадь занятая индивидуальной жилой застройкой  360,68га. Общее количество жителей - 4129чел.  Плотность населения составляет 11чел/га. Средний размер участка существующей индивидуальной застройки  1200- 1500м².

Средняя жилищная обеспеченность по району составляет на 01.01.2010 – 22,6 кв. м/чел. Общерайонный показатель жилищной обеспеченности выше областного  и общероссийского значений (соответственно 21,2 кв.м/ чел. и 21, 5 кв. м/чел.).

При разработке  мероприятий по  градостроительному развитию территории Нехаевского района  в области жилищного строительства учитывались положения таких документов, как «Волгоградская областная целевая программа «Жилище» на 2007-2010 годы», «Прогноз социально- экономического развития Нехаевского района до  2010 гг.».

На проектные этапы общий объем жилищного фонда определен, исходя из расчетной численности населения и принимаемой жилищной обеспеченности: на первую очередь 23 кв.м/чел ; на расчетный срок -  28 кв. м/чел.( по схеме территориального планирования)

Следовательно, жилой фонд ст. Нехаевская составит :

- на 1-ю очередь до 2015г.   23м2 х5410чел=124430м2..

- к расчетному сроку на 2030г  28 м2х5510чел =154280м2

Существующий жилой фонд 120,88  тыс. кв. м сохраняется полностью.

Плотность населения рассчитывается согласно приложению 5 СНиП 2.07.01-89*

Застройка на 1-ю и расчетный срок в основном  предполагается индивидуальными жилыми домами.  Средний размер участка индивидуальной застройки  принимаем 1500 м².

Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 м²/чел. При жилищной обеспеченности – 23м²/чел на 1 очередь и расчетный срок 28м²/чел плотность рассчитывается по формуле:

P=P18·18:H,  где P18-показатель плотности при 18м²/чел;

H- расчетная жилищная обеспеченность, м²

Р18- плотность населения  по Приложению 5 СНиП 89*

P=17х18:23=13,3чел/га – на первую очередь

P=180х18:28=116 чел/га – на  расчетный срок строительства для секционной  жилой застройки;

P=17х18:28=10,9чел/га- расчетный срок строительства для индивидуальной  жилой застройки;

На первую очередь сохраняем существующий жилой фонд 2-х этажной застройки.

На  расчетный срок принимаем рост  жилого фонда многоэтажной застройки на 10%, т.е. жилой фонд секционной застройки составит 16,5  тыс. м2х 1,1=18,15 тыс. м2  .

В настоящее время  по представленным данным  ветхое и аварийное жилье в Нехаевском районе отсутствует.

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год – 2011 | Расчетные периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2015 г. | Расчетный срок - 2030 г. |
| 1 | Численность населения в том числе -в многоэтажной застройке; - в индивидуальной застройке | чел. | 4753 624 4129 | 5410 624 4786 | 5510 714 4796 |
| 2 | Средняя жилая обеспеченность | м²/чел | 25,4 | 23 | 28 |
| 3 | Расчетный жилой фонд, в том числе -в многоэтажной застройке; - в индивидуальной застройке | тыс. м² | 120,88 16,5 104,38 | 124,43 16,5 107,93 | 154,28 18,15 136,13 |
| 4 | Плотность населения -в многоэтажной застройке; - в индивидуальной застройке | чел\га | 135 11 | 135 13,3 | 116 12 |

На первую очередь строительства необходимо расселить 90чел.

Потребность в жилых территориях на I очередь составит:

-для секционной застройки территории не требуется ;

-для индивидуальной застройки

657 чел : 13,3чел/га = 49,40га.

На расчетный срок необходимо расселить чел.

Потребность в жилых территориях перспективу составит:

-для секционной застройки

90чел:116чел/га = 0,77га;

-для индивидуальной застройки

667:10,9=61,19га

Итого: Потребность в жилых территориях на расчетный срок составит

0,77га+61,19= 61,96га

Планируется, что до 2030 г.  жилищное строительство будет осуществляться в основном за счет индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов. Строительство малоэтажной и среднеэтажной застройки на расчетный срок  предполагается на существующих территориях  путем уплотнения на неосвоенных участках секционной застройки.

Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в западном и южном направлениях  за счет индивидуальной жилой застройки. Для нового жилищного строительства в ст. Нехаевская  предлагаются следующие типы застройки:

- усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства – жилые зоны с участками до 0,2 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 120-150 м2 и более.

- коттеджная застройка – жилые зоны с участками до 0,12 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью около 150 м2.

Учреждения дошкольного  воспитания 
      В Нехаевском  районе, как и в целом по области, последние 15 лет наблюдается отрицательный естественный прирост населения. За последние 10 лет произошло уменьшение   населения района  почти на 15 % или 2300 чел. Причины падения рождаемости и повышения смертности связаны с падением уровня жизни населения, неуверенностью в завтрашнем дне и со снижением качества здравоохранения, а также с некоторыми неблагоприятными изменениями в половозрастной структуре.

При положительном изменении  экономической ситуации (образование новых рабочих мест, рост рождаемости) возрастет  потребность в дополнительных местах в учреждениях дошкольного воспитания.

Расчет  норматива обеспеченности детскими учреждениями

Прогноз изменения возрастной структуры населения Нехаевского

муниципального района до 2030 года

Таблица 14

| Наименование показателей | ед.изм. | 2002 г. | 2009 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, всего населения | Чел. | 17700 | 17046 | 17200 | 17800 |
| В том числе: | % | 100,0 | 96,3 | 97,2 | 100,6 |
| - дети ( 0 – 15 лет), | Чел. | 3010 | 2880 | 2910 | 3100 |
| Доля от всего населения | % | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 17,4 |
| Из них дети от 0 до 1 года | Чел. | 210 | 270 | 270 | 275 |
| Из них дети от 1 до 6 лет | Чел. | 11025 | 950 | 970 | 1050 |
|  | % | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,8 |
| Из них дети от 7 до 15 лет | Чел. | 1775 | 1660 | 1670 | 1775 |
| -в трудоспособном возрасте (16-60 лет) | Чел. | 110320 | 9596 | 9720 | 10050 |
| Доля от всего населения | % | 58,3 | 56,3 | 56,5 | 56,5 |
| -старше трудоспособного возраста (от 55 и 60 лет) | Чел. | 4 4370 | 4570 | 4570 | 4650 |
| Доля от всего населения | % | 24,7 | 26,8 | 26,6 | 26,1 |

Исходя из анализа половозрастной структуры в схеме территориального планирования и расчетов определено, что дети различных возрастных групп (от 1 до 6 лет) по Нехаевскому  району  составят

- на 1-ю очередь 970 чел от населения 17200чел.

- на расчетный срок  1050 чел от населения 17800  чел.

Сл-но, на 1000чел.на 1-ю очередь  приходится  56 детей от 1 года до 6 лет,

На расчетный срок приходится 59 детей  от 1 года до 6 лет

Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в целом по (max значение)

На 1-ю очередь 56- 6 = 49 чел. в пределах 85% от 49чел. составит – 42 чел. на 1000 жителей.

На расчетный срок 59-6=53чел. в пределах 85% от 53чел. составит – 45 чел. на 1000 жителей.

Расчет норматива обеспеченности для общеобразовательных школ.

Исходя из анализа половозрастной структуры в схеме территориального планирования и расчетов определено, что дети различных возрастных групп (от 7 до 15лет) по Нехаевскому  району  составят

- на 1-ю очередь 1670 чел от населения 17200чел.

- на расчетный срок  1775 чел от населения 17800  чел.

Сл-но, на 1000чел.на 1-ю очередь  приходится  97 чел от 7 года до 15 лет,

На расчетный срок приходится 100 чел. от  7 года до 15 лет,

Сл-но, на 1000чел. для общеобразовательных школ следует принимать с учетом 100%-го охвата неполным средним образованием (1-8 кл.) и до 75% детей средним образованием (9-10 кл.) необходимое количество мест  составит

На 1-ю очередь 9,7х 8+ 9,7 х 2 х 0,75 = 78+15 =93 мест

На расчетный срок 10х 8+ 10х 2 х 0,75 = 80+15 =95 мест

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Таблица 15

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм | Норма СниП 2.07.01-89* |  | Общая вместимость по расчету |  | Сущ. | Размещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015г На5410 чел | 2030г На5510 чел |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Детские школьные учреждения | мест | 42\45 |  | 227 | 248 | 120 | в проекте |  |
| 2. | Общеобразовательные школы | учащ. | 93\95 |  | 503 | 523 | 825 | не требуется |  |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от обще- го кол-ва школы |  | 50 | 52 |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Больницы | коек | 15,7 |  | 85 | 86 | 90 | вновь построенная |  |
| 5. | Поликлиники | посещ. | 18,1 |  | 98 | 100 | 230 | Сущ.не требуется |  |
| 6. | Аптеки | объект | 1 на 15 тыс. |  | 1 | 1 | 1 | Сущ. |  |
| 7. | Санитарно- эпидимиологическая станция | объект | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Сущ. |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Спортивные залы общего пользования | м2 общ. площад | 60 |  | 324 | 330 | - | Размещение в проектируемом ФОКе |  |
| 9. | Бассейны крытые и открытые | м2 Зеркала воды | 20 |  | 108 | 110 | - | Размещение в проектируемом ФОКе |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Клубы | Посет. мест |  | 80 | 433 | 440 | 370 | Выполнить реконструкциюсуществующего культурного центра |  |
| 11. | Библиотеки | тыс. ед. хран. |  | 5 | 27 | 28 | 10,753 | Выполнить реконструкцию существующей |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Магазины , в том числе: | м2 торг. площади |  | 300 | 1623 | 1653 | 1589 |  | дополнить в проектируемых подцентрах |
|  | продовольственных магазинов | м2 торг. площ. |  | 100 | 541 | 551 | 1589 |  | дополнить в проектируемых подцентрах |
|  | непродовольственных магазинов | м2 торг. площ. |  | 200 | 1082 | 1102 |  |  |  |
| 13. | Рынок | м2 торг. площ. |  | 40 | 216 | 220 | 360 |  | не требуется |
| 14. | Предприятия общественного питания | мест |  | 40 | 216 | 220 | 102 |  | дополнить в проектируемых подцентрах |
| 15. | Предприятия бытового обслуживания | Р.м. |  | 7 | 38 | 39 | нет сведений |  | дополнить в проектируемых подцентрах |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Прачечные, в том числе прачечные с самообслуживанием | кг белья в сме- ну |  | 60 | 325 | 331 | - |  | Разместить в южной коммунально складской зоне |
| 17. | Химчистка | Кг Вещей в смену |  | 3,5 | 19 | 19 | - |  |  |
| 18. | Баня | место |  | 7 | 38 | 38 | 15 |  | реконструкция сущ. |
| Организации и учреждения управления, кредитно- финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Отделение связи IIIкатегории | объект |  | 1 | 1 | 1 | сущ. |  | не требуется |
| 20. | Отделение сбербанка , кредитные организации | опер. место |  | 1место на 2 тыс. чел. | 3 | 3 | сущ. |  | не требуется |
| 21. | Организации управления | объект |  | 1объект/ сотруд | 1/60 | 1/60 | 1/60 |  | не требуется |
| 22. | Отделение полиции | объект |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | сущ. |
| 23. | Суд | объект |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | сущ. |
| 24. | Нотариальная контора | объект |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Сущ. |
| 25. | ЖЭК | объект |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Сущ. |
| 27. | Гостиница | 1место |  | 6 | 32 | 33 | 25 |  | Запроектировать в центре |
| 28. | Пожарное депо | объект |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | сущ. |
| 29. | Кладбище традиционного захоронения | га |  | 0,24 га | 1,3 | 1,32 | 4,3 |  | сущ. |

Приоритетными в сфере социального обслуживания Нехаевского района являются мероприятия, направленные на доведение вместимости социально-значимых объектов обслуживания до нормативной потребности и соблюдение их нормативной доступности.

Сложившийся общественный центр предлагается развивать на перспективу,  дополнить размещением гостиницы на 100мест, выполнить благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, в западной  части станицы  на свободной   площадке и на новой площадке на въезде в станицу предлагается сформировать общественно- торговые подцентры, в которых  расположить  на перспективу магазины, кафе , и объекты бытового обслуживания ( ремонт, парикмахерские, салоны красоты, приемные пункты химчистки, прачечной и пр. )     Кроме того,  в западной части застройки в перспективной застройке запроектировано размещение детского сада на 120 мест с обеспечением необходимого радиуса доступности.

Новое  строительство и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на первую очередь, предусмотренное генпланом и схемой территориального планирования:

- строительство детского сада на 120 мест;

-  строительство физкультурно-оздоровительного комплекса:

-  окончание строительства центральной районной больницы с поликлиникой - ст. Нехаевская.

Новое  строительство и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на расчетный срок, предусмотренное генпланом предусмотренное генпланом и схемой территориального планирования:

-- расширение ЦРБ с поликлиникой

-- реконструкция  учреждений культуры ;

-  расширение библиотек;

- реконструкция существующего стадиона;

- оснащение  пожарного депо 5-ью машинами;

строительство гостиницы с общим количеством 50 мест с учетом районного значения;

- реконструкция существующей  бани до 38 мест;

- строительство предприятий общественного питания на118 мест в планируемых подцентрах

- строительство объектов бытового обслуживания  на 40 мест

На расчетный срок предполагается  реконструкция и модернизация имеющихся школьных зданий.

В соответствии с расчетом в схеме территориального планирования Нехаевского района на расчетный срок  предлагается выполнить  расширение црб до 160 мест и поликлиники до 327 пос/смену как объекта районного значения.

На расчетный срок предлагается строительство (реконструкция существующего) центра культуры в ст. Нехаевская на 750 мест.

2.4.2.Улично-дорожная сеть

Станица Нехаевская занимает удобное экономико-географическое положение, находясь на перекрестке автодорог регионального и межмуниципального значения. В то же время транспортное сообщение с областным центром г. Волгоградом затруднено, доступность общественным транспортом составляет около 6,5 часов.

Для совершенствования  системы расселения в Нехаевском районе необходимо усиление взаимосвязи  населенных мест с районным центром в целях обеспечения полноценного обслуживания и сокращение нерациональных дальних передвижений с трудовыми и культурно-бытовыми целями. Кроме того, в областном масштабе должная быть поставлена задача  организовать сообщение между г. Волгоградом и ст. Нехаевская  для улучшения транспортной доступности.

Автобусные маршруты связывают станицу с , г. Волгоградом, г. Урюпинск и другими населенными пунктами.

Автомобильные дороги местного значения – 42км, из них с твердым покрытием 16км.

Мост – 1 длиной 15м

Сохраняются  существующие объекты транспортной инфраструктуры : автостанция, СТО, АЗС, мойка.

Основной задачей развития пассажирского автомобильного транспорта ст Нехаевская является дальнейшее улучшение существующего покрытия дорог, асфальтирование проездов и жилых улиц, повышение доступности и качества  транспортных услуг для населения района и обеспечение безопасности дорожного движения.

В развития транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети. Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов.  При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения.

Генеральным планом сохранена основная структура транспортного об-

служивания станицы со сложившимися главными улицами, основнымии второстепенными жилыми улицами и проездами.

Главные улицы станицы ул. Победы и ул. Ленина формируются шириной 30м с проезжей частью 7ми тротуарами 2,25 м,

Улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 20мс проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м.

Въездная поселковая дорога существующая имеет проезжую часть шириной 7м.

Ширина проезжих частей  хозяйственных проезов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

Для основных улиц, связывающих жилые кварталы и главные улицы  предлагается использовать усовершенствованые виды покрытий:  цементнобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных органическими и вяжущими материалами.  Для индивидуальных жилых домов предусматриваются  хозяйственные проезды со щебеночным покрытием.

Постоянное хранение личного автотранспорта предполагается в индивидуальной

застройке на собственном участке, для многоэтажной застройки постоянное хра-

нение возможно в санитарной зоне  кладбища.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 70% расчетного парка в пределах улиц и дорог граничащих с кварталами и на специальных территориях при общественных центрах, на  внутриквартальных территориях с учетом нормируемых расстояний по п. 11.25 СП «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» и таблицы 10.

Сеть главных ,жилых улиц и внутриквартальных проездов,  позволяются обеспечить максимальную связность проектируемой территории.

Для обеспечения  нормативного уровня  доступности маломобильным группам населения к объектам торговли и к учреждениям обслуживания и передвижения по ст. Нехаевская    на пересечениях пешеходных тротуаров с проезжей частью необходимо предусмотреть пандусы шириной 1,5 м и уклоном 8%. Поперечный уклон пандусов предусмотреть в пределах 1%.

2.2. Развитие производственных территорий

Для обеспечения социально – экономического благополучия населения района сельское хозяйство должно производить продукты питания и сельскохозяйственное сырье в объемах, удовлетворяющих собственные потребности и для реализации наиболее выгодной продукции за пределы района. Основным потребителям сельскохозяйственной продукции является местное население и территориально прилегающие муниципальные районы Волгоградской области.

Размещение и развитие сельскохозяйственных производств на территории города в последние годы  происходило медленными темпами. Основными факторами, позволяющими стимулировать развитие сельскохозяйственных производств, будут быстрые темпы развития торговли, внешнего транспорта, строительства, связи и отраслей, оказывающих рыночные услуги.
       	Повлиять на это может только социально-экономическое развитие станицы как административного центра Нехаевского района. Вероятность подобных изменений зависит от государственных и муниципальных программ социального и экономического развития, участия администрации поселения и района в процессах их подготовки и реализации.
           На расчетный срок предполагается строительство объектов сельскохозяйственного назначения местного значения:

- строительство цеха по производству инулина (ООО «Фабрика биотехнологии») мощностью 150 тонн в год;

- строительство цеха по переработке зерновых и масличных культур;

строительство цеха по производству колбасных изделий мощностью 500 кг в смену;

- организация кооператива по закупке сельскохозяйственной продукции;

Сельскохозяйственное производство представлены такими  организациям, как ООО «Хоперские зори», СПК «Русин», ОАО «Становое». Это  предприятия по переработке местной сельскохозяйственной продукции и перераспределению энергетических ресурсов. Сельскохозяйственное производство, связанное с хранением и переработкой селькохозяйственной продукции   и  размещены в северной с северо- восточной части станицы. Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

Развитие сельскохозяйственного производства приведет к спросу на производственные территории и помещения.

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий определены  резервные территории в санитарно – защитной зоне сложившейся производственной зоне на севере исеверо- востоке станицы..

Кроме того, в настоящее время формируется коммунально- складская  зона в южной части станицы на въезде.  Там же размещены автотранспортные предприятия и объекты  инженерной инфраструктуры ( подстанция, узел связи ЮТК ОАО « Волгоград электросвязь»)

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных объектов   сформированы     санитарно-защитные зоны.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрено  на расчетный срок завершение формирования северной  и южной зон производственно складских  территорий, организации  инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

2.5. Развитие зоны отдыха населения.

На момент разработки генерального плана в ст. Нехаевская практически не организована система отдыха населения.  
  Рекреационная территория сложилась  в пойме реки Тишанка особенно восточной части станицы, где уже освоены небольшие пляжи и существует пешеходный мостик, Кроме того, сложилась мемориальная зона сквера по ул. Ленина с братской могилой советских воинов, погибших в  период Сталинградской битвы

В глубине сквера построен храм.

Существует хороший зеленый массив за домом культуры по ул. Ленина.

На перспективу необходимо организовать все сложившиеся зоныв соотвеоствии со статусом т.е.

– содержать и благоустраивать сквер у братской могилы;

- организовать и благоустроить зеленую зону за Домом культуры , разбить дорожки, детские площадки расставить скамейки.

Долина р. Тишанкатакже должна приобрести  рекреационное значение и стать излюбленным местом отдыха жителей.

Для организации рекреационной зоны необходимо  расчистить от мусора и сухостоя берега, проложить прогулочные дорожки, определить места отдыха населения, организовать мусоудаление и пр. Создать пешеходные маршруты, определить места временных стоянок для  транспорта, организовать прибрежную полосу.

2.6.Инженерная подготовка территории

В инженерно- геологическом отношении территория в основном благоприятна для застройки, кроме территорий повергающихся затоплению паводковыми водами

в пойменных местах р. Тишанка.  Проектом генерального плана не предусматривается расширение строительства жилой территории вблизи зон затопления.

Необходимо предусматривать следующие мероприятия при освоении и реконструкции территорий:

- вертикальная планировка и благоустройство ;

- организация поверхностного стока;

-  для защиты береговых откосов необходимо разработать берегоукрепительные мероприятия ( уполаживание откосов, органицация прибрежной зоны с капитальной набережной с подпорными стенками и др.)

- выявление , углубление, расчистка и спрямление русла;

Проектируемый баланс использования территорий поселения

на перспективу

Таблица 16

| №/№ п.п. | Наименование зоны | Площадь** (га) | Состав территорий, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | 428,19 | 100 |
| 1.1. | - зона малоэтажной жилой застройки | 423,56 | 99 |
| 1.2. | - зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | 4,63 | 1 |
| 2. | Общественно деловая зона | 27,90 | 100 |
| 2.1. | - зона административно - делового назначения | 12,23 | 44 |
| 2.2. | - зона детских и учебно - образовательных учреждений | 5,08 | 18 |
| 2.3. | - зона торгового назначения | 1,58 | 6 |
| 2.4. | - зона культурно - досугового назначения | 0,67 | 2 |
| 2.5. | - зона спортивного назначения | 3,48 | 12 |
| 2.6. | - зона здравоохранения | 4,38 | 16 |
| 2.7. | -зона социально-бытового назначения | 0,48 | 2 |
| 3. | Производственная зона | 23,73 | 100 |
| 3.1. | - зона производственных объектов | 8,28 | 35 |
| 3.2. | - зона производственно-деловых объектов | 1,61 | 7 |
| 3.3. | - коммунально-складская зона | 13,84 | 58 |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | 3,39 | 100 |
| 4.1. | - энергообеспечение | 0,93 | 27 |
| 4.2. | - связь | 2,20 | 65 |
| 4.3. | - КНС | 0,07 | 2 |
| 4.4 | - ГРС | 0,19 | 6 |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | 16,22 | 100 |
| 5.1. | - зона объектов транспорта | 16,22 | 100 |
| 6. | Рекреационная зона | 181,96 | 100 |
| 6.1. | - зона мест общего пользования | 181,96 | 100 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 23,68 | 100 |
| 7.1. | - зона сельскохозяйственных угодий | 16,72 | 71 |
| 7.2. | - зона объектов с/х назначения | 6,96 | 29 |
| 8. | Зоны специального назначения | 105,21 | 100 |
| 8.1. | - зона ритуального значения | 4,30 | 4 |
| 8.2 | - СЗЗ от кладбища | 8,75 | 8 |
| 8.3 | -территории санитарно-защитных зон | 92,16 | 88 |
| 9. | Зона акваторий | 9,39 | 100 |
| 9.1. | - зона поселковой акватории | 9,39 | 100 |
|  | Всего в границах города на 2011 год | 819,68 |  |

3. Инженерная инфраструктура территории.

- Реализация программы жилищного строительства во многом зависит от развития инженерной инфраструктуры. В целях сокращения затрат на инженерную инфраструктуру необходимо внедрять автономные системы жизнеобеспечения, установку индивидуальных приборов учета и регулирования потребления водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения, применять современные материалы и технологииИнженерная инфраструктура ст. Нехаевская состоит  из инфраструктуры водохозяйственного комплекса, инфраструктуры энергетического комплекса и инфраструктуры связи.

- Магистральные инженерные сети в границах существующей застройки размещены на землях общего пользования.

- 3.1. Водоснабжение.

- Существующее положение.

Хозяйственно-питьевое  и производственное водоснабжение ст. Нехаевская осуществляется от существующих  водозаборных скважин глубиной до 130м. Имеется 4 скважины 2 производительностью 25м3\сутки каждая и 2 скважины производительностью 16м3\сутки. Существующая система водоснабжения принята объединенной, пожаротушение предусматривается из пожарных гидратов.Вода по качеству пресная . Общая жесткость до 5010 мг-экв\л. Вода отвечает требованием для источника хоз- питьевого водоснабжения

Прогнозный расчет водопотребления

Таблица 17

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Прогноз на 2015г. и 2030г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь, м3/сут |  | Расчетный срок, м3/сут |  | Итого, м3/сут |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка с центр.водопроводом и горячим водоснабжением | м3/сут | 0,23 | 5410 | 1244 | 5510 | 1267 | 1267 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы | 1 раб. 1 учащ. 1место | 0,32 | 920 | 294 | 1300 | 416 | 416 |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут | 0,09 | 4786 | 430 | 4796 | 432 | 432 |
| 5 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут | 0,06 | 5410 | 324 | 5510 | 331 | 331 |
|  | Итого: |  |  |  | 2348 |  | 2509 | 2446 |

- Мероприятия и предложения.

Генеральным планом предлагается использование существующих и при необходимости и по мере развития станицы дополнительно запроектированных   подземных источников для обеспечения водоснабжением планируемых к размещению жилых и промышленных территорий. Для определения точного места залегания горизонта, местоположения водозаборов и качества воды необходимо проведение поисково-разведовательных работ.

Запланировано размещение  малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых территориях города, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит 2446м3/сут.

Вода из скважин по магистральным трубопроводам Д200мм подается к отводным сетям.

Доставка воды до потребителей осуществляется по водопроводным сетям от Д50 мм до Д250 мм. Водоразводная сеть кольцевая.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков, происходит сезонно в течении 5 месяцев в году.

В связи с планируемым увеличением площади зеленых насаждений	Генеральным планом предлагается  проложить собственную систему водоснабжения –поливочный водовод- с  сетями мелкого заложения. В качестве источника полива насаждений общепоселкового  значения на существующей территории  принять поверхностные воды р.Тишанка.

- 3.2. Канализация

- Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует. Бытовые сточные воды  от  жилой и общественной застройки отводятся  в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку. Сточные воды собираются и вывозятся на поля.

- Мероприятия и предложения.

Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 1683м3\ сутки.

Необходимо выполнить централизованную канализацию  секционной и общественной застройки . схема канализации выполняется следующим образом : по ул Ленина прокладывается самотечный коллектор Д400мм. Коллектор принимает все стоки от секционной, больничного комплекса и общественный зданий центра. По условиям рельефа в северо- западной части станицы необходимо установить  канализационную насосную станцию  объемом 300м3\ час.  Сточные воды двумя напорными трубопроводами д200 перекачиваются на очистные сооружения. Участок для строительства очистных сооружений располагается в 2,5 – 3 км на северо- восток от населенного пункта на землях бывшего совхоза « Красное Сормово».

Для  индивидуальной застройки   возможно использование автономных систем канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду..

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

Основные направления развития инфраструктуры водохозяйственного комплекса  отображены на  «Карте  инженерной инфраструктуры».

- 3.3..Теплоснабжение

- Существующее положение.

- Существующая застройка 2-х этажными домами обеспечены централизованным теплоснабжением от существующих котельных в качестве топлива используется газ. Основным источником тепла является районная котельная , расположенная по ул. Победы, мощностью до 12 Гкал\ час.

- Горячей водоснабжение осуществляется от газовых колонок.  Основная часть жилого фонда индивидуальной застройки  отапливается самостоятельно  от газовых нагревателей типа АГВ.  Имеются встроенные котельные в клубе, Доме культуры, ветлечебнице и др. предприятиях.

- Общественные здания отапливаются от районной котельной.. Ряд предприятий также имеют свои котельные.

- Мероприятия и предложения

Проектируемую жилую индивидуальную  застройку на перспективу развития до 2030 года предполагается снабжать теплом и горячей водой посредством поквартирного отопления  и установок газовых водонагревателей в каждом коттедже.

Общественные здания и сооружения расположенные в центре предполагается отапливать по существующей схеме теплоснабжения и при необходимости использовать блочно модульные и встроенные котельные. Так например,для проектируемой гостиницы в центральной части желательно использовать встроенную котельную в связи со стесненность участка.

Административные здания, расположенные в проектируемой общественно-деловой зоне, а так же промпредприятия, размещаемые в производственной зоне предполагается обеспечивать  блочно-модульными котельными на газовом топливе.

- 3.4. Газоснабжение

- Существующее положение.

Природный газ используется на все индивидуальные и коммунально-бытовые нужды, отопление, приготовление пищи и горячей воды, производственные  и технологические нужды предприятий.

В настоящее время газоснабжение осуществляется от существующей ГРС. Снижение газа осуществляется газорегуляторным пунктом до среднего давления.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРП для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Надежность бесперебойного давления должно быть обеспечено закольцовкой по низкому давлению.

Необходимость в установке дополнительных газорегуляторных пунктов для снижения давления для  целей отопления и собственных нужд каждого из предприятий определить при  дальнейшем проектировании.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 24416 тыс.м3/год.

Процент охвата населения природным газом составит 100%.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 18

| Ориентировочный годовой расход природного газа (тыс. м³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители |  | Первая очередь – 2020 г. тыс. м3 | Расчетный 2030 г. тыс. м3 |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 200м3 | 1082 | 1102 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 8,5 м3\ 1м2общей пл. | 917,405 | 1157,105 |
|  | Итого: |  | 1999,405 | 2259,105 |

- На расчетный срок предполагается строительство следующих объектов:

- строительство газопровода в х. Павловский.

3.5. Электроснабжение

Существующее положение.

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от Волгоградской энергосистемы.

Источником энергии является существующая  электроподстанция 35/10кВ2 Нехаевская» Расчетная мощность составляет 4000кВА.

Электроэнергия на подстанции в с.т Нехаевская  поступает по  высоковольтной

линиям напряжением 10 кВт.

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ. от квартальных подстанций.

В городе  эксплуатируется несколько трансформаторных пунктов (ТП), в находятся на балансе участка коммунальных электрических сетей.

Прогнозный расход электроэнергии

Таблица 19

| № | Наименование | Ед. изм | Прогноз на2020г. и 2030 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь, кВт |  | Расчетный срок, кВт |  | Итого кВт в год |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |  |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 5410 | 5139500 | 5510 | 5234500 | 5234500 |
|  | Итого: |  |  | 5139500 |  | 5234500 |  |

Примечание:

  - существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

- Мероприятия и предложения.

Существующая схема электроснабжения города сохраняется.

Годовой  объем потребляемой электороэнергии г ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 5234500квт ч/год.

Распределение электроэнергии по потребителям на проектируемой территориижилой   застройки, общественно-деловых зон и промышленных предприятий будет осуществляться на напряжении 6 кВ по петлевой схеме, при  которой линии связаны посредством перемычек, что позволяет в случае необходимости переключить полностью или частично любую линию на питание от смежной линии с помощью выключателя. Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ от квартальных подстанций .Электрические сети выполняются кабельными.

Трансформаторные пункты должны применяться преимущественно комплектными закрытого типа. Мощность и количество трансформаторов определяется непосредственно при проектировании.

Основные направления развития инфраструктура энергетического комплекса отображены на  «Карте  инженерной инфраструктуры ».

2.6. Инфраструктура связи.

Телефонная связь обеспечивается от Нехаевского  узла связи  АТС  емкостью   100 номеров  путем установки в кварталах распределительных шкафов типа ШРП и прокладки к ним кабельных линий.

В ст. Нехаевская   необходимо провести  замену аналогового оборудования 200 ( емк150№) на цифровую АТС Si-3000.

Выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри города.

Существующая инфраструктура сооружений связи  в настоящее время позволяет предоставлять услуги высокоскоростного доступа к сети интернет.

Звуковое вещание жителей  производится по однозвенной схеме от существующего РУС  распределительными фидерами  на опорах. При развитии ст. Нехаевская  предполагается развитие и фидерных линий. В станице действует телевизионное вещание. Развивается в станице  и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM – основные операторы: ЗАО”Волгоград-GSM”, ЗАО”Волгоград Мобайл”, ЗАО”СМАРТС”.

- Мероприятия и предложения.

Генеральным планом на расчётный срок (2030 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети  на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса

Система проводного вещания   будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

3.6. Санитарная очистка территории и мусороудаление

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых отбросов, выполнение работ по уличной летней и зимней уборке улиц  в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Осуществляют уборку территорий и санитарной очисткой являются  коммунальные предприятия и службы  администрации.

Расчет количества бытовых отходов выполнен в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма накопления бытовых отходов принята по приложению 11. Данные расчета приведены в таблице.

Таблица20.

| Бытовые отходы | Ед.изм. чел. | Норма на ед. изм. | Кол-во отходов, кг/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом с учетом общественных зданий | 714 | 450 | 353430 | *увеличение на 10% п. 2 примечания |
| от прочих зданий | 4796 | 300 | 1438800 | *увеличение на 10% п. 2 примечания |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий | 220000 | 15 | 3300000 |  |
| Итого |  |  | 5 092 230 или 5092, 23 т\год |  |

Сбор твердых бытовых отходов от общественных зданий предусматривается в переносные металлические мусоросборники. Вывоз предусматривается на полигон расположенный за пределами  населенного пункта в южной	части  на расстоянии  2 км слева от въезда.

4. Особенности развития территорий с особыми условиями.

## 4.1. Коммунальные предприятия. СЗЗ.

В ст. Нехаевская  на расчетный с рок сохраняется  существующее кладбище расположенное  в южной части т.к. выдерживается санитарно- защитная зона  до жилой застройки

Вывоз мусора  осуществляется  на  площадку ТБО, расположенную в южной части за пределами населенного пункта   на расстоянии  2000м.

Производственная база МУП « Нехаевское МПОКХ» находится в выделенной коммунально- складской зоне справа от въезда.

## 4.2 Производственные предприятия. СЗЗ

Перечень производственных  и коммунальных предприятий представлен в таблице20

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 21

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 | Количество жителей, проживающих в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельскохозяйственная производственная компания «Русин» | 100 | - |
| 2. | ООО «Хоперские зори» | 100 | 15 |
| 3. | ИП Туголуков (бойня) | 300 | 20 |
| 4. | ИП Улогов | 100 | 60 |
| 5. | ООО «Становское» | 100 | - |
| 6. | Лесхоз | 300 | 320 |
| 7. | Ветлечебница | 100 | 20 |
| 8. | АЗС | 100 | - |
| 9. | Пекарня | 100 | - |
| 10. | СТО | 50 | - |
| 11. | ГРС | 10 | - |
| 12. | ОАО Нехаевская сельхозхимия» | 50 |  |
| 13. | Производственная база МУП « Нехаевское МПОКХ» | 50 |  |

Из таблицы видно, что часть жителей проживают в санитарно-защитных зонах Требуется принять ряд мер по нормализации экологической обстановке в городе и сокращению, ликвидации негативного воздействия на данную территорию:

- Предлагается разработать проект СЗЗ лесхоза , с обозначением перечня мероприятий по сокращению негативного воздействия на жилую застройку и необходимо выноса производства, определяющего максимальный размер санитарно- защитной зоны.

- Разработать проект СЗЗ ветлечебницы с обозначением перечня мероприятий по сокращению по сокращению негативного воздействия.

- Неоходимо обязать ИП Туголукова вынести бойню на необходимое санитарное расстояние от жилой застройки.

4.3. Водоохранные зоны.

Устанавливаются водоохранная зона и прибрежная защитная  полоса  реки Тишанка  в размере  100 и 50 м соответственно.

4.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Питьевое водоснабжение ст. Нехаевская  обеспечено подземными источниками.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго и третьего поясов размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод определяется гидродинамическим расчетом и принята -50м Для основного водозабора принята зона санитарной охраны – 100м.

4.5. Охранная зона  воздушных линий электропередачи напряжением 
           220и 10кВ

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением  1100кВ, 35  и 10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м 15м и 10м соответственно.Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

РАЗДЕЛ III.

1. Обеспечение инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условй жизнедеятельности людей.

Согласно «Классификации ЧС» утвержденной постановлением РФ от 21.04.2007 № 304 на территории ст Нехаевская   возникновение  ЧС возможно по причине:

- аварии (чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических устройств или сооружений);

метеорологических и агрометеорологических опасных явлений:

- бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), крупный град, сильный дождь (ливень),  сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах снабжения населения питьевой водой,

- аварии на коммунальных газопроводах.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижением опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно –планировочных решений:

- снижением поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно – спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья   людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов.

- ликвидацией последствий, реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях

К  потенциально опасным объектам относится по исходным данным Главного управления МЧС по Волгоградской области АЗС №233 Урюпинской нефтебазы филиала ООО « ЛУКОЙЛ Нижневолжскнефтепродукт»

Мероприятия

К числу мероприятий по ГО и ЧС следует отнести следующие:

1. В целях обеспечения населения питьевой водой в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары емкостью не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на человека.

2. Сборные эвакопункты предусмотреть в количестве одного на 5,0 тыс. чел. с радиусом сбора эвакуируемого населения 500 м т.е. предусмотреть в культурном центре ст. Нехаевская

3. На территории ст. Нехаевская  необходимо размещение противорадиационных укрытий с учетом вместимости на все население. При разработке проектов обслуживания детского сада и реконструкции школы предусмотреть защитные сооружения либо приспособление под защитные сооружения подвальных помещений..

Пожарная безопасность
         В проекте приняты планировочные решения,  обеспечивающие  доступность пожарной технике  ко всем планируемым объектам (твердое покрытие проезжей части необходимой ширины для проезда пожарных машин). На сетях водоснабжения  запроектированы  пожарным гидрантами. В ст. Нехаевская  размещена пожарная часть  на 2 автомашины.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Территориями, подверженными подтоплению в период таяния снегов,   являются территории  с  уклоном рельефа к руслу  р.Тишанка. Для предотвращения катастрофического затопления необходимо выполнить мероприятия по инженерной подготовке территории, а именно:

- вертикальная планировка и благоустройство ;

- организация поверхностного стока;

-  для защиты береговых откосов необходимо разработать берегоукрепительные мероприятия ( уполаживание откосов, органицация прибрежной зоны с капитальной набережной с подпорными стенками и др.)

- выявление , углубление, расчистка и спрямление русла;

3. Мероприятия по сохранению природно-экологического равновесия территории

3.1. Охрана атмосферного воздуха

В целом для Нехаевского района характерен низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Благополучное в целом состояние атмосферного воздуха объясняется, с одной стороны естественными особенностями атмосферной циркуляции, ее достаточно высокой самоочищающей способностью к рассеиванию различных примесей (ССА), низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). В сочетании с определенными  показателями метеоэлементов: низкой повторяемостью штилей и слабых ветров (менее 30%), редких застоев воздуха в течение ряда дней, достаточно высоким средним скоростям ветра  (до 5 м/с),  оценка степени благоприятности территории по состоянию воздушного бассейна Нехаевского района соответствует категории – «относительно благоприятная».

С другой стороны, чистота атмосферного воздуха объясняется отсутствием на обширной территории крупных промышленных предприятий и преобладанием сельского типа природопользования.

Естественные особенности циркуляции атмосферы являются потенциально благоприятным фоном для получения экологически чистой продукции сельского хозяйства, а также для рекреационного освоения территории.

В целом, учитывая благоприятные условия атмосферной циркуляции, и относительно слабую нагруженность территории крупными промышленными источниками загрязняющих местность гигиенически опасными выбросами, в настоящее время на подавляющей части района не требуется специальных оперативных мероприятий по охране атмосферного воздуха, кроме соблюдения нормативных режимов и организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение.

В целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах, а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс.

3.2. Охрана водных ресурсов

Мероприятия по охране водных объектов

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в размере 50-100м).

- расчистка прибрежных территорий р. Тишанка;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

#### 3.3.Мероприятия по охране и восстановлению почв

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

- рекультивация нарушенных земель.

#### 3.4.Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

- организация, озеленение и ограждение первого пояса санитарной охраны подземного источников водоснабжения, установленного радиусом 50 метров  и для водозаборных скважин.

РАЗДЕЛ IV.

Основные технико- экономические показатели Генерального плана ст. Нехаевская.

Таблица 22

| №/№ п.п. | Наименование зоны | Ед изм | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 663,44 | 819,68 |
| 2. | Общая площадь земель в границах застройки я | га | 743,84 | 819,68 |
| 1. | Жилая зона | га | 365,31 | 428,19 |
| 1.1. | - зона малоэтажной жилой застройки | га | 4,63 | 4,63 |
| 1.2. | - зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 360,68 | 423,56 |
| 2. | Общественно деловая зона | га | 22,10 | 27,90 |
| 2.1. | - зона административно - делового назначения | га | 8,61 | 12,23 |
| 2.2. | - зона детских и учебно - образовательных учреждений | га | 4,36 | 5,08 |
| 2.3. | - зона торгового назначения | га | 1,58 | 1,58 |
| 2.4. | - зона культурно - досугового назначения | га | 0,67 | 0,67 |
| 2.5. | - зона спортивного назначения | га | 2,02 | 3,48 |
| 2.6. | - зона здравоохранения | га | 4,38 | 4,38 |
| 2.7. | -зона социально-бытового назначения | га | 0,48 | 0,48 |
| 3. | Производственная зона | га | 20,76 | 23,73 |
| 3.1. | - зона производственных объектов | га | 8,28 | 8,28 |
| 3.2. | - зона производственно-деловых объектов | га | - | 1,62 |
| 3.3. | - коммунально-складская зона | га | 12,48 | 13,84 |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,32 | 3,39 |
| 4.1. | - энергообеспечение | га | 0,93 | 0,93 |
| 4.2. | - связь | га | 2,20 | 2,20 |
| 4.3. | - КНС | га | - | 0,070 |
| 4.4 | - ГРС | га | 0,19 | 0,19 |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 11,00 | 16,22 |
| 5.1. | - зона объектов транспорта | га | 11,00 | 16,22 |
| 6. | Рекреационная зона | га | 275,80 | 181,96 |
| 6.1. | - зона мест общего пользования | га | 275,80 | 181,96 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 23,68 | 23,68 |
| 7.1. | - зона сельскохозяйственных угодий | га | 6,96 | 6,96 |
| 7.2. | - зона объектов с/х назначения | га | 16,72 | 16,72 |
| 8. | Зоны специального назначения | га | 12,47 | 105,21 |
| 8.1. | - зона ритуального значения | га | 2,73 | 4,30 |
| 8.2 | - СЗЗ от кладбища | га | 9,74 | 8,75 |
| 8.3 | -территории санитарно-защитных зон | га | - | 92,15 |
| 9. | Зона акваторий | га | 9,39 | 9,39 |
| 9.1. | - зона поселковой акватории | га | 9,39 | 9,39 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 5410 | 5510 |
| 2 | Плотность населения | чел/ га | 13,3 | 12 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/ чел | 23,0 | 28,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | м2 | 124430 | 154280 |
|  | в том числе по типу застройки |  |  |  |
| 2.1. | среднеэтажная секционная застройка | м2 | 16500 | 18150 |
| 2.2 | индивидуальная жилая застройка | м2 | 107930 | 136130 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | м2 | - | 33400 |
|  | в том числе по типу застройки |  |  |  |
| 3.1 | среднеэтажная секционная застройка | м2 | - | 1650 |
| 3.2 | индивидуальная жилая застройка | м2 |  | 31750 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | м2 | - | - |
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 120880 | 120880 |
|  | в том числе по типу застройки |  |  |  |
| 5.1. | среднеэтажная секционная застройка | м2 | - | - |
|  | индивидуальная жилая застройка | м2 | - | - |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВЛОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | объекты учебно- образовательного назначения | мест | 825 | 825 |
| 2. | объекты здравоохранения - поликлиника больница - аптека - станция скорой помощи | пос / смену коек объект объект | 90 90 1 1 | 357 160 2 1 |
| 3. | объекты социального обеспечения | мест | 120 | 240 |
| 4. | спортивные и физкультурно- оздоровительные объекты | объект | 1 | 2 |
| 5. | объекты культурно- досугового назначения | объект | 2 | 3 |
| 6 | объекты общественного питания | мест | 265 | 640 |
| 7. | организации и учреждения управления | чел | 60 | 60 |
| 8. | объекты бытового обслуживания | р. мест | - | 39 |
| 9. | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяженность улиц и дорог с твердым покрытием в том числе |  | 90,00 | 111 |
| 1.1. | Протяженность дорог общего пользования | км | 42 | 65,00 |
| 1.2. | автомобильной дороги общего пользованиия до центра муниципального образования | км | 0 | 0 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение | % | 63,9 | 100 |
| 1.2. | Водопотребление | м3/сут | 1029 | 2446 |
| 1.3. | среднесуточное водопотребление на1 чел | м3/сут | 0,52 | 0,52 |
| 3. | общее поступление сточных вод | м3/сут | - | 1683 |
| 1.3. | производительность очистных сооружений | м3/час | - | 300 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.1. | потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч/ год | 4,515 | 5,234 |
| 4.2. | потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/ год | 950 | 950 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 92,1% | 100 |
| 5.2. | потребление газа | куб/год | 1,847 | 2,259 |
| 10. | Связь |  | - |  |
| 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 |
| 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абон. | 13 | 700 |
|  | сотовая связь | абон | 4186 | 4800 |